Полностью стеклянная душевая кабина

Модель: ENIGMA0808, ENIGMA0909,

ENIGMA1010, ENIGMA1111

Руководство по установке и эксплуатации

Содержание:

Предупреждение

Меры предосторожности

Водные параметры

Размеры для водоснабжения, дренажное отверстие

Аксессуары

План

Очищение и уход

Уважаемый пользователь,

Спасибо, что вы приобрели нашу керамическую сантехнику. Для того, чтобы использовать ее максимально безопасно и эффективно, пожалуйста, перед использованием внимательно прочтите Инструкцию по установке и эксплуатации.

Предупреждение:

- Пожалуйста, перед использованием внимательно прочтите инструкцию.

- С осторожностью использовать продукцию людям в алкогольном опьянении, страдающим сердечными заболеваниями и гипертонией, пожилым людям, а также беременным женщинам.

- Детям, а также людям с ментальными расстройствами использовать продукцию под присмотром взрослых людей.

- Чтобы избежать ожогов, сначала установите кран  смесителя посередине между указателями холодной и горячей воды, откройте кран, а затем выберите нужную температуру.

- Если вы почувствуете дискомфорт, немедленно отключите питание.

Меры предосторожности:

Рекомендуется 3 человека для сборки этой душевой кабины

Рекомендуется использовать защитные очки, чтобы обезопасить глаза.

Внимание: Всегда обращайтесь со стеклом с осторожностью! Всегда защищайте углы и края стеклянных панелей во время сборки.

Для предотвращения выскальзывания стеклянных панелей из рук рекомендуется использовать перчатки.

| Совместное отверстие водного трубопровода |  |
| --- | --- |
| Холодная, горячая вода | Сливное отверстие |
| Gl/2" | Ø40мм |

Водные параметры

Размеры для водоснабжения, дренажное отверстие

| Модель: ENIGMA0808 |  | Модель: ENIGMA0909 |  | Модель: ENIGMA1010 |  | Модель: ENIGMA1111 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры: 800X800X2120 |  | Размеры: 900X900X2120 |  | Размеры: 1000X1000X2120 |  | Размеры: 1100X1100X2120 |  |
| A | 220mm | A | 250mm | A | 240mm | A | 240mm |
| В | 220mm | В | 250mm | В | 240mm | В | 240mm |
| С | 300mm | С | 300mm | С | 300mm | С | 300mm |
| D | 50mm | D | 50mm | D | 50mm | D | 50mm |
| Модель: PLAY1111 |  | Модель: PLAY1109 |  |  |  |  |  |
| Размеры: 1100X1100X2120 |  | Размеры: 1100X900X2120 |  |  |  |  |  |
| A | 240mm | A | 250mm |  |  |  |  |
| В | 240mm | В | 250mm |  |  |  |  |
| С | 300mm | С | 300mm |  |  |  |  |
| D | 50mm | D | 50mm |  |  |  |  |

Примечание: (1)Соединитель  G1/2” применяется для подачи холодной/горячей воды вместе с рукавом на 30 мм выступающим от стены. Рекомендуется установить отдельные клапаны для холодной и горячей воды.

Аксессуары:

- Поддон

- Шарнир (колено, муфта) душевой рукоятки

- Душевой шланг

- Шланг для горячей и холодной воды

- Однофункциональный смеситель

- Ручка трубки

- Накладка на колонку

- Саморез опорный

- Функциональная рейка, верхняя  и нижняя прокладки

- Подставка для мыла

- Уголки 0 градусов

- Уголки 132 градусов

- Уголки 90 градусов

- Душевая головка

- Подъемный рычаг + держатель

- Уплотнитель 132 градуса

- Уплотнитель 90 градусов

- Магнитный уплотнитель

- Штанга

- Верхний-нижний уплотнитель водоустойчивый

- Уплотнитель водоустойчивый (в дверь)

- L446 уплотнитель магнитный

- Верхнекольцевой уплотнитель

- Нижнекольцевой уплотнитель

- Верхний скользящий болт

- Нижний скользящий болт

- Болт

- Зажим стекла

- Подушечки

- Болт

- Верхние и нижние кольца

- Стекло

- Прокладка

- Верхняя часть

- Накладка на колонку

- Крепление для стекла

- Направляющая планка

- Мобильная рукоятка душа

- Заднее стекло

- Цельносплавная часть

- Однофункциональный смеситель

- Шарнир (колено) душевой рукоятки

- Подставка для мыла

- Душевой шланг

- Болт

- Фиксированная стеклянная панель

- Уплотнитель 132°

- Фиксированная стеклянная панель

- Ручка трубки

- Стеклянная дверь

- Нижние крепления раздвижной двери

- Дренажный комплект

- Поддон

- Однофункциональный смеситель

- Шарнир (колено, муфта) душевой рукоятки

- Шланг для холодной воды

- Шланг для горячей воды

уровень

гаечный ключ

крестовая отвертка

шестигранный ключ

Инструкция по установке

3 упаковки: купол и поддон, стекла и упаковка с запчастями и принадлежностями. Сначала разместите на поверхности что-то мягкое, и далее разместите запчасти.

поддон

“Тело”

стойка

Установка в отверстия должна происходить корректно

Установка запчастей

Очищение и Уход

- Для ежедневного очищения ванны можно использовать обычное нейтральное жидкое очищающее средство и мягкую ткань. Не используйте чистящее средство содержащее ацетон или водный раствор аммиака. Если на ванне осталось липкое пятно от герметика, аккуратно удалите его тряпкой, смоченной бензином.

- Очищайте дренажное отверстие от грязи регулярно, чтобы вода беспрепятственно выходила.

- Не вытирайте позолоченные или хромированные детали часто (оберегайте их от любого органического растворителя). Примечание: силиконовый газ с кислотой может повредить гальванически покрытые поверхности.

- Никогда не очищайте поверхность ванны при помощи шершавых губок или других приспособлений, а также чистящих средств, содержащих химические растворители или гранулы.

- Никогда не ударяйте и не скребите поверхность ванны тупым предметом и режущим инструментом, а также не допускайте, чтобы сигарета или другой источник тепла находились в контакте с поверхностью ванны.

- Проверяйте водную трубу и дренажную трубу часто, чтобы проверить, нет ли на ней повреждений или изгибов в ненужных местах. Всегда оставляйте дренажную трубу незакрытой.

- Хранить продукцию в перевернутом виде и штабелировать недопустимо. Держите продукцию подальше от любых органических растворителей, таких как муравьиная кислота и формальдегид.